ESCUELA DE ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA: ING. EN ELECTRÓNICA

MÓDULO: SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

Discusión No. 4

Método de Análisis de Frecuencia (Diagramas de Bode)

Alumno: Cristian Fernando López Mancia          Grupo: ________

Contenido: Ejercicio 1 y Ejercicio 2 — tabla de 20 valores (80 kHz a 150 kHz), ecuaciones, margen de ganancia, margen de fase, dictamen de estabilidad y script de MATLAB con comparación de resultados.

## Consideraciones generales

Para ambos ejercicios se sustituye s = jω y se separa el módulo y la fase de cada factor. Las frecuencias se convierten con ω = 2π·f. Las fases se reportan de forma continua (sin saltos de ±360°), de modo que el atraso total de fase se lea directamente en la tabla.

Definiciones utilizadas:

- Cruce de ganancia (ω_gc): frecuencia donde |G(jω)| = 1 (0 dB). Margen de fase: PM = 180° + ∠G(jω_gc).

- Cruce de fase (ω_pc): frecuencia donde ∠G(jω) = −180°. Margen de ganancia: GM(dB) = −|G(jω_pc)|dB.

- Criterio: el sistema en lazo cerrado es estable si GM > 0 dB y PM > 0°.

Nota sobre los cortes solicitados. En la banda de 80 kHz a 150 kHz la magnitud de ambos sistemas es de −73 dB a −84 dB, por lo que el cruce de 0 dB y los cortes de −90° y −270° no ocurren dentro de esa banda. Se documentan en cada ejercicio con su frecuencia real (fuera de la tabla), y el corte de −180° se incluye en la tabla cuando existe.

# Ejercicio 1

Función de transferencia:

G₁(s) = 10⁸·(s + 2π·100×10³) / [ s·(s + 2π·90×10³)·(s + 2π·140×10³) ]

## 1. Rango de frecuencias

El rango de interés indicado en la guía es de 80 kHz a 150 kHz:

- Hertz: 80 kHz ≤ f ≤ 150 kHz

- rad/s: 502 654.8 rad/s ≤ ω ≤ 942 477.8 rad/s

Frecuencias de esquina del sistema:

- Polo en el origen: ω = 0

- Polo real: ω_p1 = 2π·90×10³ = 565 486.7 rad/s (90 kHz)

- Cero real: ω_z = 2π·100×10³ = 628 318.5 rad/s (100 kHz)

- Polo real: ω_p2 = 2π·140×10³ = 879 645.9 rad/s (140 kHz)

## 2. Ecuaciones de magnitud y fase

Sustituyendo s = jω:

G₁(jω) = 10⁸·(jω + ω_z) / [ jω·(jω + ω_p1)·(jω + ω_p2) ]

Magnitud en decibeles:

|G₁(jω)|dB = 20·log₁₀(10⁸) + 20·log₁₀√(ω² + ω_z²) − 20·log₁₀(ω)

− 20·log₁₀√(ω² + ω_p1²) − 20·log₁₀√(ω² + ω_p2²)

Fase en grados:

∠G₁(jω) = arctan(ω/ω_z) − 90° − arctan(ω/ω_p1) − arctan(ω/ω_p2)

## 3. Tabla de 20 valores

| # | f (kHz) | ω (rad/s) | ¦G¦ (dB) | Fase (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 502,654.8 | -73.60 | -122.72 |
| 2 | 85 | 534,070.8 | -74.29 | -124.26 |
| 3 | 90 | 565,486.7 | -74.96 | -125.75 |
| 4 | 95 | 596,902.6 | -75.59 | -127.18 |
| 5 | 98 | 615,752.2 | -75.96 | -128.01 |
| 6 | 100 | 628,318.5 | -76.21 | -128.55 |
| 7 | 102 | 640,884.9 | -76.45 | -129.09 |
| 8 | 105 | 659,734.5 | -76.80 | -129.87 |
| 9 | 110 | 691,150.4 | -77.38 | -131.14 |
| 10 | 115 | 722,566.3 | -77.93 | -132.36 |
| 11 | 120 | 753,982.2 | -78.47 | -133.54 |
| 12 | 125 | 785,398.2 | -79.00 | -134.67 |
| 13 | 130 | 816,814.1 | -79.51 | -135.75 |
| 14 | 135 | 848,230.0 | -80.01 | -136.80 |
| 15 | 137.5 | 863,938.0 | -80.25 | -137.30 |
| 16 | 140 | 879,645.9 | -80.49 | -137.80 |
| 17 | 142.5 | 895,353.9 | -80.73 | -138.29 |
| 18 | 145 | 911,061.9 | -80.97 | -138.77 |
| 19 | 147.5 | 926,769.8 | -81.20 | -139.24 |
| 20 | 150 | 942,477.8 | -81.43 | -139.70 |

Puntos relevantes:

| Punto | f | ω (rad/s) | ¦G¦ (dB) | Fase (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cruce de 0 dB | 20.10 Hz | 126.31 | 0.00 | −90.01 |
| Fase = −90° | f → 0 | — | — | −90.00 (asíntota) |
| Fase = −180° | no existe | — | — | asíntota (ω → ∞) |
| Fase = −270° | no aplica | — | — | fase mín. = −180° |

Ninguno de estos cortes cae dentro de la banda de 80 a 150 kHz. En la banda la magnitud decrece de −73.60 dB a −81.43 dB y la fase de −122.72° a −139.70°; la fase se acerca a −180° pero nunca la alcanza, porque el sistema tiene 3 polos y 1 cero (exceso de 2 polos, asíntota de −180°).

## 4. Margen de ganancia

El margen de ganancia se evalúa en la frecuencia donde ∠G₁ = −180°. La fase máxima de atraso es:

∠G₁(j∞) = 90° − 90° − 90° − 90° = −180°

Este valor solo se alcanza cuando ω → ∞, por lo que no existe un cruce de fase finito. Como la fase nunca llega a −180°, no existe una frecuencia en la que un aumento de ganancia lleve al sistema al límite de estabilidad; la ganancia puede crecer indefinidamente sin perder la estabilidad:

GM = ∞ dB

## 5. Margen de fase

A baja frecuencia el sistema se comporta como G₁(jω) ≈ K_v/(jω), donde:

K_v = 10⁸·ω_z / (ω_p1·ω_p2) = 10⁸·628 318.5 / (565 486.7·879 645.9) = 126.31

Igualando |G₁(jω_gc)| = 1:

ω_gc ≈ K_v = 126.31 rad/s     (f_gc ≈ 20.10 Hz)

Fase en ω_gc:

∠G₁(j126.31) = 0.0115° − 90° − 0.0128° − 0.0082° = −90.0095°

Margen de fase:

PM = 180° + (−90.0095°) = +89.99° ≈ 90°

## 6. Estabilidad del sistema

- GM = ∞ dB (positivo)

- PM = +89.99° (positivo)

Dictamen: el sistema en lazo cerrado es ESTABLE. Ambos márgenes son positivos y la fase nunca cruza −180°.

## 7. Implementación en MATLAB y comparación

El script utilizado se presenta en el Anexo. Imprime la tabla de 20 valores, calcula los márgenes con margin(), emite el dictamen y grafica los diagramas de Bode.

Figura 1. Diagrama de Bode del Ejercicio 1 (con márgenes). MATLAB: Gm = Inf, Pm = 90° en 126 rad/s.

Figura 2. Diagrama de Bode del Ejercicio 1 en la banda de 80 kHz a 150 kHz.

Comparación analítico vs. MATLAB:

| Parámetro | Analítico | MATLAB | Coincidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Margen de ganancia | ∞ dB | Gm = Inf | Sí |
| Cruce de 0 dB | 126.31 rad/s | 126 rad/s | Sí |
| Margen de fase | 89.99° | 90° | Sí |
| Magnitud en 80 kHz → 150 kHz | −73.60 → −81.43 dB | ≈ −74 → −81.5 dB (Fig. 2) | Sí |
| Fase en 80 kHz → 150 kHz | −122.72° → −139.70° | ≈ −123° → −140° (Fig. 2) | Sí |

Los resultados obtenidos en MATLAB coinciden con el análisis analítico. La Figura 1 confirma que la fase parte en −90° y tiende a −180° sin cruzarla, y que la curva de magnitud corta 0 dB muy por debajo de la banda de 80–150 kHz.

# Ejercicio 2

Función de transferencia:

G₂(s) = 5×10¹³·(s + 2π·85×10³) /

[ s·(s + 2π·110×10³)·(s² + 2π·120×10³·s + (2π·130×10³)²) ]

## 1. Rango de frecuencias

El rango de interés indicado en la guía es de 80 kHz a 150 kHz:

- Hertz: 80 kHz ≤ f ≤ 150 kHz

- rad/s: 502 654.8 rad/s ≤ ω ≤ 942 477.8 rad/s

Frecuencias de esquina del sistema:

- Polo en el origen: ω = 0

- Cero real: ω_z = 2π·85×10³ = 534 070.8 rad/s (85 kHz)

- Polo real: ω_p = 2π·110×10³ = 691 150.4 rad/s (110 kHz)

- Polos complejos conjugados: ω_n = 2π·130×10³ = 816 814.1 rad/s (130 kHz), con 2ζω_n = 2π·120×10³ = 753 982.2 rad/s, es decir ζ = 0.461 (subamortiguado)

## 2. Ecuaciones de magnitud y fase

Sustituyendo s = jω:

G₂(jω) = K·(jω + ω_z) / [ jω·(jω + ω_p)·(ω_n² − ω² + j·2ζω_n·ω) ]

con K = 5×10¹³

Magnitud en decibeles:

|G₂(jω)|dB = 20·log₁₀(K) + 20·log₁₀√(ω² + ω_z²) − 20·log₁₀(ω)

− 20·log₁₀√(ω² + ω_p²) − 20·log₁₀√[(ω_n² − ω²)² + (2ζω_n·ω)²]

Fase en grados:

∠G₂(jω) = arctan(ω/ω_z) − 90° − arctan(ω/ω_p) − atan2(2ζω_n·ω, ω_n² − ω²)

Se usa atan2 en el término cuadrático para que la fase de los polos complejos sea continua al pasar por ω_n (de 0° a 180°).

## 3. Tabla de 20 valores

| # | f (kHz) | ω (rad/s) | ¦G¦ (dB) | Fase (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 502,654.8 | -76.36 | -125.20 |
| 2 | 85 | 534,070.8 | -76.72 | -129.21 |
| 3 | 90 | 565,486.7 | -77.08 | -133.48 |
| 4 | 95 | 596,902.6 | -77.44 | -138.00 |
| 5 | 98 | 615,752.2 | -77.66 | -140.82 |
| 6 | 100 | 628,318.5 | -77.82 | -142.74 |
| 7 | 102 | 640,884.9 | -77.98 | -144.69 |
| 8 | 105 | 659,734.5 | -78.23 | -147.66 |
| 9 | 110 | 691,150.4 | -78.67 | -152.71 |
| 10 | 115 | 722,566.3 | -79.15 | -157.83 |
| 11 | 120 | 753,982.2 | -79.67 | -162.95 |
| 12 | 125 | 785,398.2 | -80.24 | -168.01 |
| 13 | 130 | 816,814.1 | -80.85 | -172.94 |
| 14 | 135 | 848,230.0 | -81.50 | -177.70 |
| 15 | 137.504 | 863,962.8 | -81.83 | -180.00 |
| 16 | 140 | 879,645.9 | -82.18 | -182.24 |
| 17 | 142.5 | 895,353.9 | -82.52 | -184.42 |
| 18 | 145 | 911,061.9 | -82.88 | -186.53 |
| 19 | 147.5 | 926,769.8 | -83.24 | -188.58 |
| 20 | 150 | 942,477.8 | -83.60 | -190.57 |

Puntos relevantes:

| Punto | f | ω (rad/s) | ¦G¦ (dB) | Fase (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cruce de 0 dB | 9.217 Hz | 57.91 | 0.00 | −90.00 |
| Fase = −90° | f → 0 | — | — | −90.00 (asíntota) |
| Fase = −180° | 137.504 kHz | 863 962.8 | −81.83 | −180.00 |
| Fase = −270° | f → ∞ | — | — | −270 (asíntota) |

El corte de −180° sí ocurre dentro de la banda (fila resaltada de la tabla). El cruce de 0 dB, el de −90° y el de −270° quedan fuera de 80–150 kHz: el primero ocurre a 9.2 Hz y los otros dos son asíntotas de bajas y altas frecuencias (el sistema tiene 4 polos y 1 cero, exceso de 3 polos y asíntota de −270°).

## 4. Margen de ganancia

Se busca ω_pc donde ∠G₂(jω_pc) = −180°:

arctan(ω/ω_z) − 90° − arctan(ω/ω_p) − atan2(2ζω_n·ω, ω_n² − ω²)

= −180°

Resolviendo numéricamente:

ω_pc ≈ 863 962.8 rad/s     (f_pc ≈ 137.504 kHz)

Comprobación de la fase en ω_pc:

58.28° − 90° − 51.34° − 96.94° = −180.00°

Magnitud en ω_pc:

|G₂(jω_pc)| = 5×10¹³·√(ω_pc² + ω_z²) /

[ ω_pc·√(ω_pc² + ω_p²)·√((ω_n² − ω_pc²)² + (2ζω_n·ω_pc)²) ]

|G₂(jω_pc)| = 5×10¹³·(1.0157×10⁶) / [ (8.6396×10⁵)·(1.1064×10⁶)·(6.5622×10¹¹) ]

≈ 8.10×10⁻⁵

|G₂(jω_pc)|dB = 20·log₁₀(8.10×10⁻⁵) ≈ −81.83 dB

Margen de ganancia:

GM = −|G₂(jω_pc)|dB = +81.83 dB     (GM lineal = 1/|G₂| ≈ 1.24×10⁴)

## 5. Margen de fase

A baja frecuencia G₂(jω) ≈ K_v/(jω), donde:

K_v = K·ω_z / (ω_p·ω_n²) = 5×10¹³·534 070.8 / (691 150.4·6.6719×10¹¹) = 57.91

Igualando |G₂(jω_gc)| = 1:

ω_gc ≈ K_v = 57.91 rad/s     (f_gc ≈ 9.217 Hz)

Fase en ω_gc:

∠G₂(j57.91) = 0.0062° − 90° − 0.0048° − 0.0037° = −90.0023°

Margen de fase:

PM = 180° + (−90.0023°) = +89.998° ≈ 90°

## 6. Estabilidad del sistema

- GM = +81.83 dB (positivo)

- PM = +90.0° (positivo)

- Frecuencias de cruce: ω_gc (57.91 rad/s) < ω_pc (863 962.8 rad/s)

Dictamen: el sistema en lazo cerrado es ESTABLE. Ambos márgenes son positivos; la ganancia puede aumentar hasta 81.83 dB (factor ≈ 12 350) antes de que el sistema llegue al límite de estabilidad.

## 7. Implementación en MATLAB y comparación

El mismo script del Anexo resuelve este ejercicio.

Figura 3. Diagrama de Bode del Ejercicio 2 (con márgenes). MATLAB: Gm = 81.8 dB en 8.64×10⁵ rad/s, Pm = 90° en 57.9 rad/s.

Figura 4. Diagrama de Bode del Ejercicio 2 en la banda de 80 kHz a 150 kHz.

Comparación analítico vs. MATLAB:

| Parámetro | Analítico | MATLAB | Coincidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Margen de ganancia | 81.83 dB | 81.8 dB | Sí |
| Frecuencia de cruce de fase | 8.640×10⁵ rad/s | 8.64×10⁵ rad/s | Sí |
| Margen de fase | 90.0° | 90° | Sí |
| Frecuencia de cruce de ganancia | 57.91 rad/s | 57.9 rad/s | Sí |
| Fase = −180° en la banda | 137.504 kHz | entre 130 y 140 kHz (Fig. 4) | Sí |

Los resultados de MATLAB coinciden con el análisis analítico. En la Figura 3 se aprecia el cruce de −180° con el margen de ganancia marcado, y en la Figura 4 la fase atraviesa −180° dentro de la banda, cerca de 137.5 kHz, con magnitud cercana a −82 dB.

# Anexo: Script de MATLAB

Script completo (guia4_bode.m) para ambos ejercicios:

% =========================================================================

% GUIA 4 - DIAGRAMAS DE BODE (Ejercicios 1 y 2)

% Sistemas de Control Automatico

% =========================================================================

clear; clc; close all;

k = 2*pi*1e3;   % factor kHz -> rad/s

% -------------------------------------------------------------------------

% EJERCICIO 1

% G1(s) = 1e8 (s + 2pi*100e3) / [ s (s + 2pi*90e3)(s + 2pi*140e3) ]

% -------------------------------------------------------------------------

num1 = 1e8 * [1  100*k];

den1 = conv([1 0], conv([1 90*k], [1 140*k]));

G1   = tf(num1, den1);

% -------------------------------------------------------------------------

% EJERCICIO 2

% G2(s) = 5e13 (s + 2pi*85e3) / [ s (s + 2pi*110e3)(s^2 + 2pi*120e3 s + (2pi*130e3)^2) ]

% -------------------------------------------------------------------------

num2 = 5e13 * [1  85*k];

den2 = conv([1 0], conv([1 110*k], [1  120*k  (130*k)^2]));

G2   = tf(num2, den2);

sistemas = {G1, G2};

nombres  = {'Ejercicio 1', 'Ejercicio 2'};

% 20 frecuencias de la tabla (kHz)

f_kHz = [80 85 90 95 98 100 102 105 110 115 120 125 130 135 137.5 140 142.5 145 147.5 150];

for i = 1:2

G = sistemas{i};

fprintf('\n=========================================================\n');

fprintf(' %s\n', nombres{i});

fprintf('=========================================================\n');

% ---- 1) Tabla de 20 valores ----------------------------------------

w  = 2*pi*f_kHz*1e3;

H  = squeeze(freqresp(G, w));

magdB = 20*log10(abs(H));

fase  = rad2deg(unwrap(angle(H)));             % fase en grados, continua (sin saltos)

fprintf('%8s %14s %12s %12s\n', 'f (kHz)', 'w (rad/s)', '|G| (dB)', 'Fase (deg)');

for n = 1:numel(w)

fprintf('%8.1f %14.1f %12.2f %12.2f\n', f_kHz(n), w(n), magdB(n), fase(n));

end

% ---- 2) Margenes de estabilidad ------------------------------------

[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);   % Wcg: cruce de fase, Wcp: cruce de ganancia

fprintf('---------------------------------------------------------\n');

if isinf(Gm) || isnan(Wcg)

fprintf('Cruce de fase (-180): NO existe  -> GM = Inf dB\n');

else

fprintf('Cruce de fase (-180): w_pc = %.2f rad/s (f = %.3f kHz)\n', Wcg, Wcg/(2*pi)/1e3);

fprintf('  GM = %.2f dB\n', 20*log10(Gm));

end

fprintf('Cruce de ganancia (0 dB): w_gc = %.3f rad/s (f = %.3f Hz)\n', Wcp, Wcp/(2*pi));

fprintf('  PM = %.2f deg\n', Pm);

% ---- 3) Juicio de estabilidad --------------------------------------

if (isinf(Gm) || 20*log10(Gm) > 0) && Pm > 0

fprintf('DICTAMEN: sistema en lazo cerrado ESTABLE.\n');

else

fprintf('DICTAMEN: sistema en lazo cerrado INESTABLE.\n');

end

% ---- 4) Diagrama de Bode -------------------------------------------

% Rango amplio para ver el cruce de 0 dB (esta muy por debajo de 80 kHz)

figure('Name', ['Bode - ' nombres{i}], 'Color', 'w');

margin(G); grid on;

figure('Name', ['Bode 80-150 kHz - ' nombres{i}], 'Color', 'w');

opts = bodeoptions; opts.FreqUnits = 'Hz'; opts.Grid = 'on';

bode(G, {2*pi*80e3, 2*pi*150e3}, opts);

end